南昌职业大学职教城校区-学生宿舍1#（室内装修）

编制说明

一、工程概况

项目地址：江西省南昌市安义县职教城工匠大道1#

建设单位：南昌职业大学

设计单位：江西省华杰建筑设计院有限公司

项目名称：1#学生宿舍楼室内装饰装修工程

- 二、编制范围及内容

- 南昌职业大学职教城校区-1#学生宿舍-室内装修工程，其中包含完成室内地面、墙面、天棚及吊顶装饰面层、室内门窗（不含防火门）、宿舍配套（洗漱台、晒衣架、挂衣钩、卫生纸盒、镜面玻璃）、室内照明、室内给排水、暖通工程等。

三、编制依据

- 经审查施工图纸（由设计单位江西省华杰建筑设计院有限公司出具，出图日期：2023年02月）-A版；

- 执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》GB508542013、《通用安装工程工程量清单计价规范》 GB508562013、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）定额；

- 取费根据《江西省建筑与装饰、通用安装工程费用定额（试行）》（2017版）按县、镇工程计取；

- 本工程税率赣建价[2019]1号文调整为9%；

- 主要材料依据《南昌市工程造价信息》2023年第7期南昌市价格调整，信息价中缺项部分参考市场价格；

- 地面砖价格参照南昌市工程造价信息按釉面砖价格计算，墙面砖价格参照业主提供的其他项目同型号产品购销合同价计算；

- 人工价差按赣建价〔2020〕5号文：2017版建设工程定额：建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为100元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日；

- 本工程按商品砂浆考虑；

- 扬尘治理费按赣建价【2019】7号文。

- 其他说明

- 房间吊顶高度暂按2.95m计算。

- 石膏板吊顶：仅立面考虑9mm胶合板基础，未计算防火涂料费用；石膏板按单层考虑，价格按普通9.5mm厚纸面石膏板调整。

- 钢制门及钢制防盗门信息价较高，本预算未按信息价计算，分别按市场价290元/m2、380元/m2调整。

- 无机涂料价格按市场价15元/kg调整。

- 乳胶漆价格按信息价内墙普通型价格8.2元/kg调整。

- 3mm同质透芯彩色PVC地塑按市场价80元/m2调整。

- 本次预算未考虑装饰脚手架费用。

二〇二三年八月六日