职教城一期一批次建筑外墙真石漆工程

招标文件

南昌职业大学基建处

2023年12月12日

目      录

第一章   招标邀请书

第二章   投标人承诺函

第三章   报价表及定标方式

第四章   附件一：施工图纸

招标邀请函

（通知单位）：      专业单位：

职教城一期一批次建筑是本校新建项目，现决定对职教城一期一批次建筑外墙真石漆工程采取 邀请招标 ，欢迎符合本招标文件的资格条件的公司参加。

一、项目概况

1、 项目编号：NZD20231212

2、 工程名称：职教城一期一批次建筑外墙真石漆工程

3、 工程地点：安义县职教城工匠大道1号

4、 分包范围：学生宿舍1#、教学实训楼1#外墙真石漆施工工程；

5、 工程量： 外墙面积约3.8万㎡；

6、 工程质量标准：合格

7、  工程安全文明施工标准：符合本市安全文明施工标准及项目部制度要求；

二、招标项目要求

1、招标原则：本工程按照有关规定已具备招标条件， 按照 “ 公平、公开、公正 ” 的原则， 采用邀请招标方式，由 3 家及以上投标单位参加本次工程的投标，确定 1 家中标单位。

2、招标范围：真石漆包含基层处理、基层清理、外墙抗裂腻子两道并打磨、刷底漆、喷涂/刮涂二遍真石漆、罩面清漆等

3、承包方式：包工包机械包材料，即人工费、材料费、机械费、保管费、施工所涉及的各种措施费（本次报价需考虑吊篮费用）、材料设备搬运费、临时设施费、多次进场费、成品保护费、安全文明施工费、环境保护费、管理费风险及利润、措施费、辅材、赶工措施费、规费及税金等直接或间接的全部费用；

4、工期要求 ：

暂定开工时间12月20日，总工期40天；（实际按招标方开工令开始计算工期，已考虑节假日及不利天气影响）；

5、材料技术参数及要求：

5.1乙方保证货物严格按照国家标准的规定及国家相关技术标准为依据，真石漆、底漆、罩面漆、格缝漆满足国家GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、JG/T24-2018《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》、HG/T 4343-2012《水性多彩建筑涂料》、JG/T210-2018《建筑内外墙用底漆》、GB/T 9779-2015《复层建筑涂料》、JG/T172-2014《弹性建筑涂料》标准中的干燥时间（表干）、耐碱性、耐水性、耐洗刷性、覆盖裂缝能力（标准状态）、耐湿冷热循环性、耐沾污性、耐人工气候老化、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、烷基酚聚氧乙烯醚(OPEO+NPEO)总和含量规范标准及设计要求。

5.2乙方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定及ISO14000环境体系标准的要求，不能对施工环境造成污染；同时货物还应符合国家有关职业健康安全法律法规的规定及OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关的人员及竣工后的使用人员的健康造成危害；

5.3货物进场验收：货物的包装、规格型号、生产厂家应符合甲方的相关要求，乙方需随货提供的质量证明文件（材质书、出厂合格证、产品检测报告、准入证、铭牌等），对不符合要求的货物当场退货；

5.4标准验收要求：干燥时间（表干）≤4h、耐碱性无异常、耐水性无异常、耐洗刷性≥2000次、覆盖裂缝能力（标准状态）≥0.5、耐湿冷热循环性（5次）无异常 、耐沾污性≤2级、耐人工气候老化：1000h不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化、无明显变色、无明显失光；

5.5重金属含量标准：VOC含量≤100 g/L、甲醛含量≤50mg/kg、苯系物总和含量≤100mg/kg、总铅(Pb)含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：镉(Cd)含量≤75mg/kg、铬(Cr)含量≤60mg/kg、汞(Hg)含量≤60mg/kg、烷基酚聚氧乙烯醚(OPEO+NPEO)总和含量≤1000mg/kg；

5.6经甲方验收后的货物，在使用过程中发现质量问题，由乙方负责调换；如因产品质量原因引起的事故所有责任及一切经济损失均由乙方负责承担；

6、施工技术要求及验收标准

6.1施工以施工图纸、图集、设计变更和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑材料国家标准以及检验标准》等最新版本相应专业内容验收规范等为质量验评标准，并依据企业的施工技术标准、施工质量检验制度进行内控质量评定。

6.2乙方必须配备相应的管理人员组织安装施工，对工程的质量、工期及工序搭接安排要合理。施工效果满足效果图纸、经招标单位多方验收合格产品样板、相关规范及标准要求，并满足相应国家规范要求及设计院确认。

7、 材料品牌要求：

7.1外墙漆、底漆、中涂漆、罩面漆品牌：立邦、三棵树、嘉宝莉、亚士、富思特等国内一线品牌；

7.2外墙抗裂腻子品牌：亚士、富思特、嘉宝莉、三棵树等省内知名品牌。

三、总体要求

1、投标人应严格遵循国家规范及行业标准，保证产品质量并提供完整的相关产品的材质、性能检测等证明文件；免费提供产品说明书、产品施工规范和技术要求。

2、真石漆规格由投标人提供方案，品质、颜色由投标人制作样板，样板需经建设方确认。

3、外墙分隔缝在不同部位分别采用硅酮胶和描缝线条漆两种做法，承包人应结合效果图和施工现场的实际情况绘制外墙涂料分格图纸。

4、外墙涂料厚度应达到2～3mm有效覆盖厚度，5.5KG/㎡以上覆盖强度。多彩真石漆岩片含量在10%以上，要求为硅丙乳液。

5、在整个施工过程中，涂饰材料的施工黏度应根据施工方法、施工季节、温度、湿度等条件严格控制，应有专人按说明书负责调配，不得随意加稀释剂或水。

5、施工方应采取措施保证墙面不产生色差。

四、材料要求

1、基层处理

A基层处理采用柔性耐水抗裂腻子找平，要求平整度不大于2mm（两米靠尺检查）。

B腻子

要求具有耐水性、耐碱性、耐久性和柔韧性（抗裂性）等特性。应使用粘接强度高、柔韧性好的、知名品牌厂家生产的外墙柔性腻子进行修复补平，保证腻子层与基层具良好的附着力。

2、抗碱封闭底漆

应为水性环保型产品；高耐候，抗老化，拒雨水，抗酸雨；与基材附着力强，平整性好，耐污染，不变色，经久耐用。

3、真石漆

A要求具有弹性、防水、耐久、抗污、防霉、防裂、强耐候性以及颜色保持10年内无变化等特性，采用硅丙乳液。（多彩真石漆中石粉必须为天然石粉，严禁使用染色砂料。）

B真石漆技术指标

| 序号 | 检测项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | 搅拌后无结块呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  | 喷涂无困难 |
| 3 | 涂料低温储存性 |  | 3次循环无结块、凝聚及组成分变化 |
| 4 | 涂料热储存稳定性 |  | 1个月无结块、霉变、凝聚及组成分变化 |
| 5 | 初期干燥抗裂性 |  | 无裂纹 |
| 6 | 干燥时间（表干） |  | ≤4h |
| 7 | 耐水性（96h） |  | 无起鼓、开裂、剥落 |
| 8 | 耐碱性（96h） |  | 无起鼓、开裂、剥落 |
| 9 | 耐冲击性 |  | 涂层无裂纹、剥落及明显变形 |
| 10 | 涂层耐温变性 |  | 10次循环无粉化、开裂、剥落、起鼓 |
| 11 | 耐沾污性 |  | 5次循环，0级 |
| 12 | 粘结强度 | 标准状态 | ≥0.70MPa |
|  |  | 浸水后 | ≥0.50Mpa |
| 13 | 耐人工老化 | 粉化 | 800h,0级 |
|  |  | 变色 | 800h,0级 |
|  |  | 外观 | 1000h,无起鼓、开裂、剥落 |

4、罩面漆

A要求具有抗污、防水、户外耐久性、强耐候性、较强抗酸雨性能、耐水洗刷性等特性，采用强耐候性硅丙乳液罩面漆。

B罩面漆主要技术指标：

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | 无硬块、颗粒、絮凝，搅拌后混合均匀的乳液状 |
| 2 | 热储存14天 | 无异常 |
| 3 | 耐沾污性（平状） | ≤5 |
| 4 | 耐沾污性砂壁状骨料级 | ≤1 |

5描缝线条漆（防水型外墙漆）

| 序号 | 检测项目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 |  | 搅拌后无结块呈均匀状态 |
| 2 | 施工性 |  | 刷涂一道无障碍 |
| 3 | 低温稳定性 |  | 不变质 |
| 4 | 漆膜外观 |  | 正常 |
| 5 | 干燥时间（表干） |  | ≤1h |
| 6 | 耐水性（96h） |  | 无气泡、掉粉 |
| 7 | 耐碱性（96h） |  | 无起鼓、开裂、剥落 |
| 8 | 耐温变5次循环性 |  | 无气泡、脱落、裂纹、粉化 |
| 9 | 耐洗刷性 |  | ≥10000次，无异常 |
| 10 | 耐沾污性% |  | ≤8 |
| 11 | 粘结强度 |  | 1.2MPa |
| 12 | 耐人工老化 | 粉化 | 0级 |
|  |  | 变色 | 0级 |
|  |  | 外观 | 1000h,无起鼓、开裂、剥落 |

注：

①各投标单位按照以上约定要求，自行完成产品选型工作。在技术标中明确所选产品国家级权威检测部门检测报告。

②国家级权威检测部门如下：国家建筑材料质量监督检验中心、国家化学建筑材料测试中心、中国建筑材料检验认证中心。

③各投标单位如果对自身产品有特别说明，请在技术标中对应产品处详细说明。

④投标方的外墙涂料体系包括腻子、底漆、中层漆、面漆，必须相互性能匹配，保证涂料体系在高、低温循环测试不会出现开裂。

⑤岩片漆石粉应采用天然石粉，严禁使用染色砂料。

四、承包商应具备的基本资格条件

1、具备相应独立法人资格、熟练管理人员及稳定队伍；

2、业绩：近三年省内学校外墙真石漆项目且自然年度内项目金额超200万类似项目业绩表或中标通知书；

3、本项目必须有二级装修及以上资质及安全生产许可证等证件；

4、承包商近三年需是一线品牌涂料代理商，投标时需提供品牌代理合同;

五、开标时间、地点及答疑

1、投标截止时间：2023年12月15日上午10点

2、答疑时间：1月14日下午5点整前以网络答疑的提问方式并统一回复。

3、开标具体时间地点：2023年12月15日上午10点 校办公楼208室，

4、报名及技术答疑联系人：杨工13807066262

5、投标地址：安义县前进东路8号

六、投标文件组成

1、商务标

1-1、法定代表人资格证明书

1-2、法人代表授权书

1-3、资质等证明文件复印件（需加盖公章）

1-4、报价表

1-5、项目人员一览表

2、技术标

2-1、关于资格的声明函

2-2、施工方案

2-3、其他承包商认为有必要提供的资料（业绩证明等）

3、与本工程类似合同业绩；

4、按现有样板提供真石漆小样，施工前需样板上墙，甲方验收合格后方可大面积施工；

5、投标文件份数：正本 壹 份、副本壹 份（密封在一个袋子里）。

投标承诺书

我      代表          (投标单位)申请参加       项目的投标事项，为表达投标诚意及进一步合作的愿望，自愿承诺履行以下事宜：

1、我方已认真审阅招标方招标文件，对于招标文件及招标答疑所包含的所有条款内容我方均予以全部响应并认可；

2、我方承若投标过程中不组织、不参与任何围标活动，若开标过程中有任何围标嫌疑，我方承诺积极配合调查，若我方确有围标行为，招标方有权没收我方投标保证金，并赔偿一切招标方产生的损失；

3、我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标，若我单位违约，同意被招标方清理出场。如果我方中标，招标文件、招标答疑和投标文件将构成约束我们双方的合同的组成部分。

4、如果我方中标，我方将按招标文件的要求在接到中标通知后 三日 内向招标方提交约定数额的履约保证金并签订合同，履行应尽的合同义务，若我方未按规定执行，招标方有权取消中标人中标资格并没收投标保证金。

5、关于工期的承诺：若我方中标，我方保证立即进行施工前的各项准备工作，并在合同要求的工期时间内完成施工工作，若因我方原因造成工期延误，我方承诺按发包方要求加班整改，并承担发包方相应的一切损失。

6、关于施工质量的承诺：我单位保证施工质量符合图纸设计及国家相关最新规范的要求，确保达到国家规范的合格标准。

7、关于安全文明施工的承诺：我方保证按照安全主管部门及项目部安全文明制度的要求进行施工。

8、现场开标后，我方完全理解并同意招标方有权不接受最低投标报价及有权拒绝所有的投标报价；

投标单位(投标承诺人)（签字或盖章）：

联系电话：

日期：   年   月   日

1-1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：    性别：    年龄：    职务：    身份证号：

系                        的法定代表人。

特此证明。

承 包 商：                 （盖章）

日    期：             年   月   日

1-2、法人代表授权书

致：

本授权委托书声明：我          （姓名）系                     （承包商名称）的法定代表人，现授权委托                       （承包商名称）的

（姓名）作为我公司代理人，以本公司名义参加               的招标活动。代理人在招标及合同谈判过程的一切活动我方予以承认，合同经我公司盖章后生效。

代理人无权转委，特此委托。

代理人姓名：               性别：           年龄：

代理人身份证号：                            职务：

承 包 商：                 （盖章）

法定代表人：                 （签字）

日    期：             年   月   日

1-3、资格证明文件

企业营业执照、资质证明文件、近3年业绩等

1-5、项目人员一览表

附表1  项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模、投资 |  |  |  | 服务期限 |  | 用户评价 |  |

注：本表后需附项目负责人注册证、职称证及身份证复印件

附表2  项目管理班子配备及简历表

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 上岗资格证明 |  | 经历(近3年) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 专业 | 项目名称、规模、投资 | 内容 |

本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。填报内容真实，若不真实，愿承担一切法律和经济责任。（表格不够可自行增加或黏贴）

2-1、关于资格的声明函

致：

本签字人愿意参加贵单位             的招标活动，证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、由_____________签发的我方工商营业执照正本复印件(加盖公章)一份。

2、资质证书等资格证书。

3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

承  包  商：                 （盖章）

法定代表人：                 （签字）

日      期：             年   月   日

2-2、施工方案

由承包商自行编制施工方案

2-3、其他承包商认为有必要提供的资料

注：若为复印件需加盖承包商公章

| 白色质感涂料单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元/平米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接费用 | 涂层体系 | 各工序 | 涂料品名及型号 | 型号 | 涂装 | 包装规格 | 物料单价 | 材料单价 | 涂布量 | 材料合价 | 人工费单价 | 材料+人工 | 备 注 |
|  |  | 主要工作内容 |  |  | 遍数 | Kg/桶 | 元/桶（袋） | 元 | Kg/平米 | 元/M2 | 元/平米 | 元/平米 |  |
|  | 腻子 | 基层清理，批刮两道并打磨 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底漆 | 辊涂一遍 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质感涂料 | 喷涂/刮涂2遍 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罩面清漆 | 喷涂一遍 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 间接费 | 吊篮及保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价表格：

| 红色质感涂料单价分析表（仿红砖分缝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元/平米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接费用 | 涂层体系 | 各工序 | 涂料品名及型号 | 型号 | 涂装 | 包装规格 | 物料单价 | 材料单价 | 涂布量 | 材料合价 | 人工费单价 | 材料+人工 | 备 注 |
|  |  | 主要工作内容 |  |  | 遍数 | Kg/桶 | 元/桶（袋） | 元 | Kg/平米 | 元/M2 | 元/平米 | 元/平米 |  |
|  | 腻子 | 基层清理，批刮两道并打磨 | 外墙抗裂硅砂腻子 | 本地优质品牌 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底漆 | 辊涂一遍 | 三棵树抗碱底漆 | SGD206 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质感涂料 | 喷涂/刮涂2遍 | 三棵树质感涂料 | ZSG200-11 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罩面清漆 | 喷涂一遍 | 三棵树罩面清漆 | SGM118 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 间接费 | 吊篮及保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 落水管单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元/平米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接费用 | 涂层体系 | 各工序 | 涂料品名及型号 | 涂装 | 包装规格 | 物料单价 | 材料单价 | 涂布量 | 材料合价 | 人工费单价 | 材料+人工 | 备 注 |
|  |  | 主要工作内容 |  | 遍数 | Kg/桶 | 元/桶（袋） | 元 | Kg/平米 | 元/M2 | 元/平米 | 元/平米 |  |
|  | 底漆 | 辊涂一遍 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面漆 | 辊涂二遍 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 间接费 | 机械与保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |